ООО “Геопакс”

Отчет

Обновление версии АКО с дополнительной функциональностью

2021

Оглавление

1. Каталог координат – программа формирования каталога координат для выбранного объекта. При формировании каталога координат добавлена возможность выбора системы координат.	3

Формирование каталога координат в других системах координат	4

2. Программа пересчета таблиц из местной системы координат Ноябрьска в географические системы координат	5

3. Программа создания таблицы точек и объектов в MapInfo по таблице координат в MS Excel	5

Создание объектов по координатам в местных системах	8

Создание по координатам в географических системах объектов в местных системах	9

4. При импорте КПТ из кадастровой палаты, содержащих объекты в разных системах координат, добавлено их автоматическое распознавание и корректный импорт.	9

Быстрый выбор выходной системы координат при импорте.	10

5. Справочник, вызываемый по кнопке Разр.использование приведен в соответствие приказу Минэкономразвития от 1 сентября 2014 года N 540 с изменениями на 4 февраля 2019 года.	11

6. Добавлена утилита “Построить объект заданной площади с сохранением формы исходного объекта”.	11

7. Добавлены новые тематические слои Сервитуты и Объекты без предоставления.	12

1. Каталог координат – программа формирования каталога координат для выбранного объекта. При формировании каталога координат добавлена возможность выбора системы координат.

Каталог координат для выбранного объекта запускается или кнопкой Каталог координат  или из меню Ввод данных->Каталог координат.

Если выбран объект в МСК Ноябрьска, каталог координат можно сформировать только в МСК Ноябрьска, если выбран объект в системе координат Пуровского района, WGS-84 и любой другой географической системе координат, можно получить каталог координат в той же системе или в МСК Ноябрьска.

В диалоге все оставляем по умолчанию и нажимаем ОК. Формируется табличка Каталог координат, каждая запись которой соответствует еще и точке на графике

Эту таблицу можно подключить к карте и использовать для сохранения. Окно списка можно использовать в отчете.

Формирование каталога координат в других системах координат

Эта программа позволяет по умолчанию формировать каталог координат в той же системе, в какой мы работаем с картой, но есть возможность, работая с картой в географической системе координат, сразу же формировать каталоги координат в местных системах для передачи в сторонние организации и Росреестр.

Росреестр хранит данные по Ноябрьску в местной системе координат и формирует выписки и КПТ в местной системе координат.

Для работы со всей информацией в единой карте и подгрузке публичных карт из Интернета удобнее работать с географической системой координат.

Но данные для Росреестра и сторонних организаций, работающих с местными системами, нужно готовить в этих системах координат.

Если мы работаем в географической системе координат, возможен пересчет в местные системы

В форме активен переключатель Каталог в СК объекта/Каталог в другой СК. Если выбран Каталог в другой СК становится активным меню выбора местных систем координат

Выберем, например, для участка на карте в географической системе координат каталог в СК Ноябрьска. Программа пересчитает координаты и сразу же подготовит каталог координат в местной СК Ноябрьска.

При этом точки на карте будут в той же системе координат, что и выбранный объект, географической, а сами координаты для печати – в местной системе координат.

Если мы работаем сразу в местной, а не в географической системе координат переключатель Каталог в СК объекта/Каталог в другой СК недоступен. Он включен только в позиции Каталог в СК объекта

2. Программа пересчета таблиц из местной системы координат Ноябрьска в географические системы координат

Таблицы после конвертации из xml Росреестра были там записаны в местных системах координат. Для того, чтобы они были доступны в единой карте и можно было подключать публичные карты, нужно пересчитать их в географические системы координат.

Это делается программой Пересчитать таблицу из МСК Ноябрьск в СК Пуровского района

Она предлагает выбрать таблицу, которую нужно пересчитать. На выходе она формирует таблицу с таким же именем, добавляя к нему ~1

3. Программа создания таблицы точек и объектов в MapInfo по таблице координат в MS Excel

Исходные координаты должны быть подготовлены в MS Excel – две колонки – первая математический Y, вторая математический X (или геодезический X и Y).

Координаты могут быть разные

63 года

WGS84 (с GPS приемника) Градусы минуты секунды

WGS84 – десятичные доли градуса, разные форматы представления

В диалоге программы кнопкой Выбрать указываем файл Excel с координатами

В списке СК входная указываем систему координат, в которой записаны координаты в Excel

Кнопкой Загрузить загружаем координаты из Excel. Они появляются в списке слева

В списке СК выходная выбираем, в какой системе координат будем в MapInfo строить точки и объекты. На рисунке СК63_W6 зона 3

Если вдруг ошибочно поменяли местами колонки X и Y, можно включить флажок Реверсировать координаты.

И нажимаем ОК

Программа создает в указанной выходной системе координат две таблицы РезультатТочки и РезультатОбъект

Создание объектов по координатам в местных системах

У различных сторонних организаций (и у Росреестра) могут быть данные только в местных системах координат. Предусмотрена возможность создания объектов в местных и географических системах по этим координатам.

В конце списка систем координат СК входная и СК выходная добавлены местная система координат на Ноябрьск

Если выбрана местная система координат и входная и выходная, создаст точки и объект в MapInfo в местной системе координат.

Если выбрана входная местная система координат и любая географическая выходная, программа пересчитает координаты и создаст точки и объект в заданной выходной географической системе координат (СК выходная).

Создание по координатам в географических системах объектов в местных системах

Обратная задача – есть объект с географическими координатами с карты или полученный съемкой с GPS-приемника

В MS Excel заполняем географические координаты. В СК входная указываем соответствующую географическую систему координат. В СК выходная указываем местную систему координат. Например так

Входные координаты у нас в географической системе 1963 года W-6 зона 4 (СК Пуровского района). А выходная система координат МСК Ноябрьск. Будут построены точки и объект сразу же в местной системе координат.

4. При импорте КПТ из кадастровой палаты, содержащих объекты в разных системах координат, добавлено их автоматическое распознавание и корректный импорт.

Все изменения были сделаны с конвертором, запускаемым из меню Администратор->Импорт с выбором состава информации.

XML КПТ, приходящие из кадастровой палаты, часто содержат и объекты в МСК Ноябрьска, и объекты в СК Пуровского района. Причем никакого явного признака, кроме значения координат, нет. При импорте добавлен анализ значений координат, корректное определение, к какой системе координат объекты относятся и корректное создание объектов в MapInfo.

Быстрый выбор выходной системы координат при импорте.

Упрощен выбор системы координат, в которую импортировать xml.

Кроме стандартного выбора одной из систем координат Мапинфо и создания выходных таблиц в план-схеме, добавлена возможность явного выбора импорта в МСК Ноябрьск или СК Пуровского района (см. рисунок). При этом, кроме импорта, сразу производится еще и пересчет.

5. Справочник, вызываемый по кнопке Разр.использование приведен в соответствие приказу Минэкономразвития от 1 сентября 2014 года N 540 с изменениями на 4 февраля 2019 года.

Виды разрешенного использования указываются в описании права по кнопке “%” в описании семантики для Участки

Справочник, вызываемый по кнопке Разр.использование приведен в соответствие приказу Минэкономразвития от 1 сентября 2014 года N 540 с изменениями на 4 февраля 2019 года.

6. Добавлена утилита “Построить объект заданной площади с сохранением формы исходного объекта”.

Утилита запускается из меню Ввод данных->Создать объект указанной площади.

Для этой утилиты нужно выбрать площадной объект и задать площадь большую или меньшую текущей. Программа строит подобный объект указанной площади.

Появляется форма следующего вида:

Площадь исходного объекта 1561 кв.м., задаем требуемую площадь 1600 кв.м. Строит объект чуть больше исходного. Желтая линия граница нового объекта

Задаем требуемую площадь меньше 1520 кв.м. Строит объект меньше исходного.

7. Добавлены новые тематические слои Сервитуты и Объекты без предоставления.

Добавлены новые тематические слои. Их можно сделать активными через режим выборки Кадастрового Офиса.

- Сервитуты

- ОбъектыБезПредоставления (объекты, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов).

- КадЗоны (Зоны с особыми условиями использования территории, охранные или территориальные зоны).

По всем типам объектов добавлены стандартные возможности ввода и редактирования текстовой и графической информации, формирования запросов (выборки), показ в окне списка и экранной форме.

Сервитуты.

Окно списка:

Форма

Землепользователь выбирается по кнопке из списка землепользователей

ОбъектыБезПредоставления

Окно списка

Форма

Тип объекта и землепользователь выбираются из справочников